|  |  | آئين نامه حريم مخازن ، تاسيسات آبي ،كانالهاي عمومي آبرساني ، آبياري و زهكشي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شماره 47347 /ت 193 ه/ 1371/5/6 وزارت نيرو هيات وزيران درجلسه مورخ 1371/4/24 بنابه پيشنهادشماره 505 2139/ مورخ 69/11/28 ، به استناد تبصره (2)ماده (2) قانون توزيع عادلانه آب –مصوب سال 1361 –آئين نامه حريم مخازن ، تاسيسات آبي ،كانالهاي عمومي آبرساني آبياري وزهكشي رابه شرح زير تصويب نمود . ماده 1- مخازن ، تاسيسات ،كانالهاي عمومي آبرساني ،آبياري وزهكشي مستحدثاتي هستندكه به منظور آبرساني ، سالم سازي زمينها ياانتقال آب ايجادشده يا مي شوند. ماده 2- حريم مخازن ،تاسيسات آبي ،كانالهاي عمومي آبرساني ،آبياري وزهكشي باتوجه به ظرفيت آنهاطبق جدول زيرمي باشد .اين حريم ازمنتهي اليه ديواره آنهاست . ظرفيت كانالهاي مستحدثه وشبكه هاي آبياري وزهكشي : 1- آبدهي (دبي ) بيش از 15 مترمكعب درثانيه –ميزان حريم ازهرطرف 12 متر. 2- آبدهي (دبي ) از10 تا 15 مترمكعب درثانيه – ميزان حريم ازهرطرف 8 متر. 3- آبدهي (دبي ) از 5 تا10 مترمكعب درثانيه – ميزان حريم ازهرطرف 6 متر. 4- آبدهي (دبي ) از 2 تا 5 مترمكعب درثانيه – ميزان حريم ازهرطرف 4 متر. 5- آبدهي (دبي ) از 150 ليتر تا 2 مترمكعب درثانيه –ميزان حريم ازهرطرف 1 تا 2 متر. 6- آبدهي (دبي ) كمتر از150 ليتر درثانيه – ميزان حريم از هرطرف 1 متر . ماده 3- حريم لوله آبرساني با قطر500 ميليمتر ، دركل 6 متر (3 متراز هرطرف نسبت به محورلوله ). 1- حريم لوله از 500 تا 800 ميليمتر ، دركل 6 متر ( 3 متر ازهرطرف نسبت به محورلوله ). 2- حريم لوله از800 تا1200 ميليمتر ، دركل 10 متر (5 متر ازهرطرف نسبت به محور لوله ). 3- حريم لوله از1200 ميليمتر به بالا ، دركل 12 متر (6 مترازهرطرف نسبت به محورلوله ). تبصره – درصورتي كه لوله هاي آبرساني به موازات ودرحريم يكديگرنصب شوند، حدخارجي حريم به اعتبار قطرآخرين لوله منظورمي شود. ماده 4-كانال عمومي آبرساني ،آبياري وزهكشي واقع درداخل مزارع وباغها تا مساحت 100هكتاركه براي آبياري همان مزارع وباغهامورداستفاده است ، داراي حريم نيستند. ماده 5- اداره هاي ثبت واسناد واملاك مكلفند بيست روز قبل ازتحديد حدود املاك واقع در مجاورت رودخانه ، نهر ، مسيل ، مرداب ، بركه طبيعي ،كانالهاي آبياري ،آبرساني و زهكشي ، روز تحديد حدود را به شركتهاي آب منطقه آب ودرداخل محدوده استحفاظي شهرهابه شهرداريهاي ذيربط ودرخوزستان به سازمان آب وبرق خوزستان اطلاع دهند كه حريم مربوط راحسب موردتعيين وقبل ازروز تحديدحدوداعلام دارند .نرسيدن پاسخ درمدت يادشده ،مانع ازاجراي مقررات ثبت اسنادواملاك نمي باشد. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ماده 6-وزارتخانه ها،موسسه ها ،شركتهاي دولتي ، شهرداريها ، سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت مكلفند قبل ازاجراي طرحهاي مربوط به وظايف خودياصدور پروانه ساختمان يانظايرآن ،حدبستر،حريم رودخانه ها،مسيلها،مردابهاوبركه هاي طبيعي رادرداخل محدوده استحفاضي ازشهرداريها ودرخارج ازاين محدوده ،ازشركتهاي آب منطقه اي ودراستان خوزستان ازسازمان آب وبرق خوزستان استعلام نمايند.دستگاههاي يادشده موظفندحداكثرظرف بيست درمدت تعيين شده ،به مفهوم بلامانع بودن اجراي طرح است . ماده 7- هرگاه حريم رودخانه ، مسيلها، مردابها و بركه هاي طبيعي با حريم ساير تاسيساتي كه داراي حريم هستند ، تداخل نمايد ، قسمت مورد تداخل براي تاسيسات دوطرف ، به صورت مشترك مورداستفاده قرارمي گيرد. ماده 8- هرگاه دراجراي اين آئين نامه ، زمينهاي اشخاص در مسير وحريم كانالها و تاسيسات آبي وآبرساني قرارگيرد، طبق ماده 43 قانون توزيع عادلانه آب بهاي عادله روز آنها به مالكان پر داخت مي شود . معاون اول رئيس جمهور حسن حبيبي |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |